平湖市朗纳电子科技有限公司

| 编号：20180692504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO:0005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 童车专用可恢复保险丝 |  |  | 型号规格 |  | 15A |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验规程 |  |  |  | 抽样依据 |  |  |  |  |  |
| 抽样方案 |  | 全检 |  |  | 检查水平 |  | Ⅱ |  | 合格质量水平 |  |  |  |  |  | AQL=1.0 |  |  | 合格判断 / |  |  |  |  |  |  |
| 送检数量 |  | 2000 |  |  | 检验数量 |  | 2000 |  |  | 合格数 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 不合格数 |  |  |  |  | 0 |
| 序 | 检验项目 |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 备注 |
| 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观检查 |  | 外观整洁无损伤，标识清晰正确 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 过电 | 15A | 不脱扣 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 流保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 30A | 5S-40S |  |  |  |  |  |  | 14.6 | 13.7 | 15.5 |  |  | 16.8 | 14.6 | 16.7 |  | 13.8 | 15.7 | 14.9 |  | 13.5 |  |
|  | 护特 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 复位时间 | 5S-40S |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  | 性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 耐热 | 在105℃，保持1h，外型无变化 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 4 |  | 耐燃 | 外壳在960℃下灼热实验，火焰和 |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
|  |  |  | 辉光30s内自灭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工频耐压 |  | 1500V/min无击穿、闪络现象 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 6 | 绝缘电阻 |  | 不小于100MΩ |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 7 |  | 包装 | 符合产品包装技术要求 |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ | √ |  |
| 8 |  | 结论 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测报告

| 注：无定量项目合格用“√”表示，不合格用“×”表示 |  |
| --- | --- |
| 检验员： 郭艳梅 | 日期：2016-09-25 |